Projet sécurité

Groupe de projet :

AUBRY Lisa, ALLALI Yahya, BOUGANIM Taïna, COLAS Korlan,

DELBAR Clément, FRANCO MATOS Alba, HUBERT Nathan,

MUSTAPHA Mohamed Ayoub, RIFI Youssef, MOUNAJI Fatima Zahra, ZHOU Gaopeng

Filière:

Sécurité et Technologies Informatiques

Option Commerce Electronique

2015/2016

Pilotes:

C.EICHLER, B.NGUYEN, C.TOINARD

Date de présentation: 18/01/2016

Remerciements

Nous tenons à remercier nos professeurs des matières informatiques de 3ème et 4ème année pour leurs cours qui ont été d’une grande aide pour la réalisation de ce projet, tout particulièrement ceux de Programmation réseau, Programmation orienté objet,  Cryptographie et Bases de Donnée. Nous tenons également à remercier Danièle Vatan pour ses conseils dans l'élaboration d'un rapport, par son encadrement dans le cadre du projet SHS en 3ème année.

Table des matières

1.	Présentation haut niveau	5

1.1.	Vue d’ensemble du réseau social sécurisé	5

1.1.1.	Les acteurs	5

1.1.2.	Les données	5

1.1.3.	Les requêtes	6

1.1.4.	Les hypothèses de sécurité	6

1.1.5.	Les 5 exigences de sécurité imposées par le sujet	7

1.2.	Structures de données	8

1.2.1.	BDs Utilisateur	8

1.2.2.	BD Frontale :	11

1.3.	Requêtes et réponses (EN COURS)	12

1.4.	Communications (anonymes)	12

1.5.	Discussion	12

2.	Présentation bas niveau	13

2.1.	Initialisation des bases de données et lancement des processus	13

2.2.	Interface graphique basique	13

2.3.	Développement des applications utilisateur, frontale et serveur : architecture MVC	13

2.4.	Protection de la confidentialité des données : chiffrement et politiques de partages	13

2.5.	Anonymisation de l’émetteur d’une requête : Bruitage des crédentials utilisateur	13

2.6.	Anonymisation des cibles d’une requête : généralisation des requêtes et filtrage des résultats	13

2.7.	Anonymisation des clusters à l’origine d’une requête ou d’une réponses : Communications anonymes	13

3.	Déroulement du projet et contributions personnelles	14

3.1.	Répartition des tâches	14

3.2.	Contributions et bilan personnel	14

3.2.1.	AUBRY Lisa	14

3.2.2.	ALLALI Yahya	14

3.2.3.	BOUGANIM Taïna	14

3.2.4.	COLAS Korlan,	14

3.2.5.	DELBAR Clément	14

3.2.6.	FRANCO MATOS Alba	14

3.2.7.	HUBERT Nathan	14

3.2.8.	MUSTAPHA Mohamed Ayoub	14

3.2.9.	RIFI Youssef	14

3.2.10.	ZAHRA MOUNAJI Fatima,	14

3.2.11.	ZHOU Gaopeng	14

4.	Conclusion	15

5.	Annexes	16

5.1.	Attaques possibles et vulnérabilités	16

5.2.	Instructions (A SUPPRIMER)	16

# Présentation haut niveau

## Vue d’ensemble du réseau social sécurisé

Il s’agit d’implémenter un réseau social sécurisé, utilisé dans le cadre de l’enseignement supérieur en France. Les utilisateurs sont donc des étudiants, enseignants ou administratifs d’écoles supérieurs.

L’architecture du réseau social est distribuée et décrite ci-dessous :

Comme indiqué dans le sujet, l’ensemble du réseau social sécurisé est statique. Ainsi, bien qu’il soit possible de modifier l’état initial du réseau (en modifiant la base de données de configuration), rien n’est prévu dans les applications pour changer l’état de ce réseau (e.g., rajouter des données, des utilisateurs, des groupes, etc.).

### Les acteurs

On considère donc un réseau social sécurisé composé de :

- Application utilisateur : Elle est lancée sur une machine utilisateur et peut dialoguer avec l’application frontale de son cluster (envoi et réception de requêtes et réponses).

- Application frontale : Elle reçoit et transmet des requêtes provenant des utilisateurs de son cluster. Elle reçoit des requêtes externes, les diffuse à (un sous ensemble pertinent) ses utilisateurs et réponds en exploitant sa base de données. La base de données du cluster (contenant les données partagées de tous les utilisateurs du cluster) et l’application frontale sont sur la même machine. Les frontales sont toujours connectées.

- Application serveur : Il ne fait que diffuser les requêtes à toutes les frontales (ou à un sous ensemble pertinent) du réseau et n’intervient pas dans le cheminement de la réponse.

- Des nœuds réseau anonymes

### Les données

Les données des utilisateurs sont typées, les types sont connus de tous et identiques pour tous. Ils constituent la granularité minimale d’interrogation (e.g., une requête nominative sur le type photo renverra toutes les photos de l’utilisateur ciblé) et de définition des politiques de partage (e.g., toutes les photos seront partagées avec le groupe  « tennis ») et de disponibilité (e.g., toutes les photos seront rendues « toujours disponibles »). Chaque utilisateur est inscrit à zéro, un ou plusieurs groupes, il possède un statut et une affectation. On utilise dans la suite le sigle GSA pour ces attributs particuliers. Les politiques de partage sont fonction des GSA des utilisateurs. On défini un crédential, le fait d’appartenir à un groupe, d’avoir un statut ou d’avoir une affectation  (e.g., Bob, inscrit aux groupes Tennis et Echecs, élève à l’INSA CVL aura des crédentials relatifs à (Tennis, Echecs, Elève, INSA CVL)).

Une donnée est stockée dans la BD  utilisateur sur la machine personnelle  et dupliquée  sur la BD frontale si elle est définie comme « toujours disponible ». Ainsi, quand cette dernière sera cible d’une requête, seule la BD frontale se chargera de répondre pour ne pas créer de doublons. On évite ainsi une surcharge inutile du réseau et un traitement plus lourd des réponses (cf discussion 1 en annexe).

### Les requêtes

Une requête est saisie grâce à une interface minimaliste. Elle subit alors les étapes suivantes :

- Attribution d’une référence unique de requête

- Ajout des crédentials du demandeur

- Anonymisation de l’identité du demandeur : bruitage des crédentials

- Anonymisation des cibles de la requête : généralisation des champs de la requête (suppression éventuel du nom de la cible, généralisation des GSA)

- Envoi à la frontale du demandeur, qui la transmet (de façon anonyme) au serveur

- Diffusion de la requête aux frontales concernées

- Chaque frontale interroge sa base de données (pour les données « toujours disponibles »)  avec comme critère le type et les GSA généralisés et transmet la requête à un sous ensemble pertinent d’utilisateurs.

- Chaque application utilisateur vérifie si elle possède des réponses accessibles, en fonction des politiques de partage, et, le cas échéant, les transmets à sa frontale.

- Chaque réponse inclus des métadonnées chiffrées ainsi que les credentials qui ont permis le partage.

- Chaque frontale répond alors à la frontale demandeuse en utilisant du routage anonyme, qui la transmet à l’utilisateur demandeur.

- L’application de l’utilisateur demandeur va alors filtrer ces réponses en fonction (1) des credentials retournés, pour enlever l’effet du bruitage, et (2) des champs de la requête initiale, pour enlever l’effet de la généralisation.

- Le résultat filtré est alors affiché sur l’interface minimaliste.

Notons ici que pour, simplifier la gestion du flux des requêtes et réponses, nous avons préféré un traitement séquentiel, à savoir, qu’un utilisateur ne pourra pas émettre une nouvelle requête avant d’avoir la réponse à celle en cours.

### Les hypothèses de sécurité

Notre solution a une phase d’initialisation artificielle : dans une base de donnée d’initialisation sont rentrées toutes les constantes utiles pour le lancement du réseau social sécurisé, c’est à dire les utilisateurs, leurs différentes données, les frontales, la constitution des cluster … L’attaque du réseau social sécurisé prévu dans la phase 2 de ce projet ne peut donc débuter qu’une fois cette initialisation terminée. La base de donnée d’initialisation ne devant pas être interrogée (puisqu’elle ne devrait plus exister mais est conservée pour pouvoir réinitialiser le réseau).

Les machines personnelles des utilisateurs sont Trusted, à savoir non attaquable. Comme décrit dans la suite, nous avons distingué, sur les machines utilisateurs, deux bases de données : une BD protégée qui pourra par exemple être chiffrée ou stockée sur un token hardware présentant une meilleure sécurité que la machine personnelle et une BD contenant les données à partager et donc appelée BD données partagées. Cette dernière est moins sensible car elle ne contient que des données chiffrées. On ne considèrera donc pas comme valide une attaque externe menée sur la BD protégée.

Les Frontales sont Honest But Curious, à savoir si des données passent ou sont stockées en clair elles peuvent être lues et utilisées, cependant ces machines ne font pas de cryptanalyse et font correctement leurs tâches.

Le Serveur Central est malveillant si profit, c’est à dire qu’il peut modifier, ou forger des requêtes si et seulement si il en déduit des informations. Autrement dit, il ne peut changer le traitement d’une requête qu’il reçoit que si cela lui permet de désanonymiser un utilisateur ou déduire les regroupements physiques/ logique des clusters, par exemple.

### Les 5 exigences de sécurité imposées par le sujet

- Il n’est jamais possible de savoir avec certitude dans quel cluster se trouve un utilisateur particulier.

- Il n’existe pas d’annuaire précis, ni sur le serveur central, ni sur les frontales permettant d’associer un utilisateur donnée à sa frontale et donc à son cluster. Au plus, nous aurons un annuaire « généralisé » sur le serveur central associant les frontales à des statuts  ou affectation généralisées, et de même sur les frontales associant les adresses IP des utilisateurs à des statuts  ou affectation généralisées.

- L’utilisateur ne connaît normalement pas sa frontale. Il peut néanmoins la découvrir en analysant les trames réseau lors de l’envoi d’une requête, ou en consultant la BD protégée (ce qui devrait être interdit).

- Les données d’un utilisateur ne peuvent être obtenues que conformément à ses politiques de partage.

- Nous avons choisi d’encoder les politiques de partage dans le chiffrement des données. Ainsi, seuls les personnes possédant les crédentials adaptés pourront avoir accès à la données. Ces mécanismes sont précisés dans la section suivante.

- Les données contenues dans la base de données doivent être anonymisées et cryptées/chiffrées afin de garantir leur confidentialité́.

- Les données dans la base de données du cluster (et dans la base à partager de l’utilisateur) sont chiffrées par un chiffrement hybride (chiffrement symétrique de la donnée, chiffrement asymétrique de la clé symétrique). Le type de données et les GSA généralisés sont néanmoins en clair pour permettre une interrogation efficace (sans quoi, n’importe quelle recherche retournerait l’ensemble de la BD).

- Il est impossible de savoir quelle personne est la cible d’une requête en se plaçant au niveau du serveur central ou en interceptant des requêtes en dehors du cluster.

- Cela est réalisé grâce au mécanisme de généralisation évoqué en section 1.1.3, étape 4 et est décrit plus en détail en section XXXXXX

- Le routage est anonyme : impossible de connaître l’utilisateur ni même le cluster qui est à l’origine d’une requête ou d’une réponse. On peut par exemple utiliser et mettre en place un réseau anonyme comme TOR.

- On utilise pour cela un mécanisme de bruitage/filtrage, décrit plus en détail dans la section suivante.

- A remplir par Korlan et Yahya.

## Structures de données

Comme indiqué plus haut, une fois la BD d’initialisation saisie avec les paramètres choisis pour le réseau, le processus d’initialisation y ajoute des champs calculés : génération des clés symétriques (AES) et asymétrique (RSA), chiffrements des données, hash des password utilisateurs … Dans un second temps, à partir de cette BD d’initialisation complétée, un programme génère 2 BDs par  utilisateur (protégée, données partagées), une BD par frontale, une pour le serveur central et une pour chaque nœud de communication « TOR ».

Dans la suite, nous présentons ce que nous avons développé, à savoir les mécanismes de sécurité de notre solution, au travers des structures de nos différentes BDs.

### BDs Utilisateur

#### BD protégée

Chiffrée avec le password utilisateur, elle contient toutes les données sensibles de l’utilisateur. Elle ne devrait être accessible qu’en lecture, et seulement à l’application utilisateur.

Les tables Utilisateurs et Frontales ne contiennent qu’un tuple (d’où le (1)). La table Utilisateurs permet de stocker le hash du password pour permettre une authentification, ainsi que l’IP et le Port (cf communication/routage), l’ID du statut et de l’affectation et la Liste_Groupe de l’utilisateur (cf. traitement d’une requête). D’autre part pour téléverser ses données sur la BD frontale et communiquer au sein du réseau social, l’utilisateur doit pouvoir contacter sa frontale. Cependant, ces données ne sont connues que de l’application locale et ne sont pas exposées aux utilisateurs.

Les tables Groupes, Statuts, Affectations contiennent respectivement tous les groupes, statuts et affectations existants sur le réseau social. Les colonnes Affect_Gen et Statut_Gen des tables Statuts et Affectations permettent à l’application utilisateur, lors du prétraitement d’une requête de généraliser ces champs pour assurer l’anonymisation des cibles de la requête (exigence 4). Notons que nous n’avons pas fait ce mécanisme pour les groupes car cela dévoilerait trop d’information sur la cible. Ainsi, la généralisation du groupe correspond simplement à supprimer l’information sur les groupes dans les requêtes généralisées. Ce système de généralisation est réalisé à l’aide d’un modèle arborescent hiérarchisé : les arbres n-aire des Status/Affectation (SA).

Un couple (Kpublique, Kprivée) est associé à chaque Groupe/ Statut/ Affectation (GSA) et est stocké dans la table Cles. Ainsi, un utilisateur appartenant à un groupe aura le couple Kpublique, Kprivée du groupe, idem pour statut, affectation. Il aura aussi les clés privées de ses prédécesseurs dans les arbres n-aire des SA.

Dans le cas contraire, l’utilisateur n’aura que Kpublique. Ces clés sont utilisées pour chiffrer les clés secrètes associées aux types partagés Ksec utilisées pour chiffrer les données partagées. (cf. Section XXXXX)

Notons ici que les statuts et affectations sont prédéfinis et non modifiables, à savoir qu’un utilisateur, même dans le cas d’une solution dynamique, ne peut créer un nouveau statut ou une nouvelle affectation. Il n’y a donc pas de soucis de synchronisation pour les Kpublique de ces éléments. Pour ce qui est des groupes, l’utilisateur devrait pouvoir créer un groupe, son application locale générant un couple (Kpublique, Kprivée) pour ce groupe. Il faudrait alors transmettre de façon sécurisée ce couple à tous les membres du groupe et la clé publique à tous les membres du réseau social.

La dernière partie de la BD protégée concerne les données et les politiques. Les tables Données_Clair, Types, Politiques et Cred_Autorise sont structurées et pensées pour répondre à l’exigence 2 du sujet. Notre solution s’articule autour des politiques de partage (PP) comprenant deux volets :

- Disponibilité (colonne Dispo de la table Types): locale  la donnée reste sur la machine utilisateur ; toujours  la donnée est téléversée sur la BD frontale (et sera gérée par cette dernière).

- La politique proprement dite (colonne Politique de la table Politiques): fonction des Groupe(s), Statut et Affectation (GSA) des utilisateurs consultant la donnée. L’utilisateur peut donner un nom à sa politique et peut l’associer à plusieurs types de données. La syntaxe est imposée, à savoir, la forme normale disjonctive de prédicats simples (e.g.,  groupe= « TD1 »). L’expression résultante sera stockée dans la table Politiques dans la colonne expression. Exemple d’expression: (Statut = "Eleves" et Affectation = "INSA Lyon") ou Affectation = "INSA CVL".

Une politique particulière pourra être utilisée, « Public » à laquelle correspond une expression vide et qui donnera accès à la donnée à tous les utilisateurs du réseau.

Dans le cas où l’utilisateur ne fixe pas de PP il se verra attribuer la politique de partage par défaut, à savoir une disponibilité locale et aucun partage.

Pour protéger une donnée partagée, c’est à dire susceptible de constituer une réponse aux requêtes d’un utilisateur tiers, et donc de transiter par le réseau, il faut la chiffrer. C’est à cela que servent les clés secrètes de types Ksec. Ces dernières sont stockées dans la colonne Ksec de la table Types.  Chacune des ces clés symétrique permet de chiffrer toutes les données d’un même type. Cette clé est transmise à chaque réponse contenant des données du type qu’elle chiffre. Bien évidemment, elle est transmise chiffrée, et ce, justement avec les clés publiques correspondant aux crédentials nécessaires indiqués dans l’expression de la politique. C’est l’objet de la table Cred_Autorise d’encoder ces crédentials.

Le système de stockage des dans la table Cles (toutes les Kpublique et certaines Kprivée  des GSA de l’utilisateur) permettent jointement à la table Cred_autorise une gestion automatisée du partage de données, en appliquant les politiques de partage.

Les ID_cle de la table Cles sont utilisées comme référence aux crédentials : ainsi on encode l’expression de la politique de partage en reportant les id_cle des GSA autorisés à consulter un type de donnée, dans la colonne Cred_Auto_Ref de la table Cred_autorise.

Ainsi, par exemple, l’expression (Statut = "Eleves" et Affectation = "INSA Lyon") ou Affectation = "INSA CVL" donnera lieu à deux tuples (à cause de la disjonction) dans la table Cred_Autorise, tout deux référençant la politique correspondante dans la table Politiques. Le premier tuple contiendra (ID_Eleves, ID_INSA Lyon) et le deuxième contiendra (ID_INSA_CVL). Lors de l’envoi d’une requête, l’application demandeuse ajoute la liste des références aux credentials correspondant à l’utilisateur pour que l’application interrogée puisse effectuer le contrôle d’accès. L’utilisateur demandeur, ayant les clés privés correspondantes aux crédentials qu’il a transmit avec sa requête, sera donc en mesure de (1) déchiffrer la clé de secrète Ksec avec ses Kprivée, et du coup, (2) déchiffrer la donnée avec Ksec.

Cependant on compromet, par l’utilisation des crédentials, l’anonymat de l’émetteur. On effectue donc un bruitage de ces derniers en rajoutant des id_cle de GSA qui ne correspondent pas à l’utilisateur. Ainsi à la réception de la réponse, avant tout déchiffrement, il faudra vérifier si les références aux crédentials qui ont permis l’envoie des données ne sont pas du bruit. C’est la première étape du mécanisme de filtrage des réponses. Le bruitage répond à l’exigence 5.

Notons que nous avons décrit les tables de la BD protégée, mais ce sont les tables de la BD données partagées qui sont effectivement utilisée. Les tables Données_Clair, Types, Politiques et Cred_Autorise de la BD protégée ne sont utilisées que lors de la création de nouvelles données.

#### BD données partagées

Utilisée pour constituer les réponses aux requêtes elle se schématise ainsi :

Cette BD est basée sur le même principe que la BD protégée. Ici les données sont déjà toutes chiffrées avec les clé de type qui leur correspond. Notons que seules les données ayant une disponibilité locale y sont stockées, car on rappelle que celles dont la disponibilité est toujours sont traitées uniquement par la BD frontale.

Comme plus haut, les expressions des politiques de partage sont encodées (colonne Cred_Auto_Ref). Les clés de types sont stockées chiffrées dans la colonne E_Cred_Ksec dans la table Cles_types, avec les clés publiques des crédentials autorisés correspondantes à la PP fixée. Le contrôle d’accès est donc implémenté par le chiffrement de cette clé Ksec. En effet, si l’utilisateur demandeur ne possède pas les crédentials nécessaires, il ne pourra pas déchiffrer Ksec et n’accédera donc pas à la donnée.

La colonne Meta_chiffree de la table Types est d’une importance cruciale dans notre solution.  Nous avons vu jusqu’ici qu’il était possible de constituer une réponse conformément aux politiques de partage de l’utilisateur propriétaire des données et de généraliser une requête pour assurer l’anonymisation de la cible. Ceci implique néanmoins que la réponse est généralisée et anonyme … ce qui ne convient pas. C’est là qu’interviennent les métadonnées chiffrées.  Ce sont des données qui renseignent sur l’identité d’un utilisateur à l’origine d’une réponse, dans notre cas ce sont le nom, l’affectation, le statut et le(s) groupe(s). C’est ce qui sera utilisé, par l’application locale recevant les  réponses à une requête, pour le filtrage. Transmises chiffrées avec la clé de type, jointe à la réponse elles seront déchiffrées en premier dans le cas où les crédentials qui ont permit l’envoie de la réponse sont bien ceux de l’utilisateur. L’application locale pourra après déchiffrement comparer ces métadonnées avec les champs de la requête initiale (non généralisée) et ne déchiffrer et transmettre que la réponse à l’utilisateur que si elle correspond. C’est la deuxième étape du mécanisme de filtrage.

La table Utilisateurs permet essentiellement de savoir lors de la reception d’une requête si cette dernière concerne l’utilisateur, à savoir si les champs Statut_Gen et Affect_Gen de la requête et la BD correspondent

### BD Frontale :

Anonymisée et chiffrée, elle contient les données partagées, à savoir celle dont la disponibilité est fixée comme toujours, pour tous les utilisateurs de son cluster. Voici son architecture :

La table Utilisateur peut être assimilée à un annuaire anonymisé des utilisateur du Cluster, et ce soucis d’anonymisation est subséquent à l’exigence 1 du sujet : Il n’est jamais possible de savoir avec certitude dans quel cluster se trouve un utilisateur particulier. En effet, la frontale doit pouvoir établir des connexions réseau avec tous les utilisateurs de son cluster.

La table server ne contient qu’un tuple avec les informations permettant de joindre le serveur central.

La structure des tables Donnees_Chiffrees, Liens et Cles_Types  est semblable a celle de la BD données partagées utilisateur à ceci près :

- Comme ces tables contiennent les données de plusieurs utilisateurs, et que les types sont communs à tous les utilisateurs, on ne put plus faire de table Types.

- On doit alors stocker les Meta_Chiffree dans la table Donnees_Chiffrees

- On doit aussi stocker le Statut_Gen et Affect_Gen en clair pour servir de critère de recherche (avec le Type).

- On rajoute un ID_Cred qui identifie chaque tuple de la table Cle_Types. Pour rappel, chacun de ces tuples correspond à chacune des disjonctions de la forme normale disjonctive de la PP.

- Cet identifiant nous permet de lier les données chiffrées à leur politique de partage encodée, via la table Liens.

- C’est aussi pour cela qu’on a rajouté une RefBD pour identifier chaque tuple de Donnee_Chiffrees.

Ainsi, le traitement d’une requête par la frontale est réalisé en sélectionnant des tuples dans la table Donnees_Chiffrees répondant aux critères de recherche type, Statut_Gen, Affectation_Gen provenant des champs obligatoire d’une requête entrante. Via la table liens on sélectionne les tuples correspondant dans la table Cles_Types ce qui permet la vérification des politiques de partages.

## Lancement des processus utilisateurs, frontales, nœuds TOR et serveur en local ou en distribué sur plusieurs machines

Le code du réseau social peut être lancé soit sur une seule machine (avec des communications locales sur différents ports) ou sur plusieurs machines (avec des communications distantes). Nous proposons la stratégie suivante pour lancer rapidement tous les processus nécessaires sur une ou plusieurs machines :

- Le programme d’initialisation « DatabaseMain.java » génère

  - 2 BDs par utilisateur (BD protégée et BD données partagées), nommées xxx_SEC.sqlite et xxx.sqlite où xxx est le login de l’utilisateur,

  - 1 BD par frontale nommée  xxx.sqlite où xxx est le nom de la frontale

  - 1 BD par nœudTOR nommée xxx.sqlite où xxx est le nom du nœud TOR

  - 1 BD nommée Server.sqlite

  - 1 BD nommée lancement.sqlite qui contient la liste des logins des utilisateurs, des noms des frontales, des noms des nœudsTOR.

- On choisi qui doit être localisé sur quelle machine, simplement en copiant les BDs correspondantes sur les machines destination (e.g., avec une petite configuration : Alice, Frontale 1, Noeud1 sur Machine 1 ;  Bob, Jean, Noeud2 et Frontale 2 sur Machine 2, Serveur et Noeud3 sur Machine 3)

- On lance alors le programme « LancementMain.java » (java –jar lancement.jar), qui va générer un shell lançant un Xterm pour chaque utilisateur, frontale, nœud et pour le serveur. Dans chaque Xterm, on exécute le code correspondant (user.jar, frontale.jar, nœud.jar, server.jar avec le nom de l’utilisateur, de la frontale du nœudTOR)

- Chaque programme commence par tester si la BD correspondante existe. Dans le cas contraire, le programme termine (fermant ainsi les Xterms correspondants). Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, on aura 10 processus lancés sur les trois machines mais seulement 3 continueront sur la machine 1, 4 sur la machine 2 et 2 sur la machine 3.

- Une fois lancés, les processus établissent les connexions adéquates grâce aux adresses IP et aux ports entrés dans la base d’initialisation et copiés dans les bases des utilisateurs, frontales, nœuds et serveur par le programme d’initialisation

Notons aussi que vu le nombre de processus en cours sur une machine, nous avons inclus dans la base d’initialisation un champ « Icône » qui indique si le processus correspondant doit être iconifié ou non lors du lancement.

## Requêtes et réponses (EN COURS, attente des bas niveau...)

Nous avons choisit d’imposer une syntaxe de requête, ainsi, via une interface, l’utilisateur pourra remplir 5 champs : le nom, champs facultatif, et le type de la donnée, le groupe, le statut et l’affectation de (s) utilisateur(s) interrogé(s) : champs obligatoires. Ainsi il sera possible d’effectuer des requêtes nominatives.

De plus, pour simplifier, considérant une solution statique, nous avons fait le choix que les champs obligatoires sont des listes déroulantes, constituées à l’initialisation grâce aux données rentrées dans la BD générale. Ainsi, les requêtes seront toujours en adéquation avec les données du réseau social.

## Communications (anonymes)

### Routage des paquets au niveau de la Frontale

- Routage d'une réponse à l'intérieur du cluster :

Une frontale qui reçoit une requête de la part d'un utilisateur identifie cette requête de manière unique en utilisant son nom, ainsi qu'un nombre aléatoire qu'elle tire à chaque réception d'un paquet. Elle garde ensuite en mémoire un mappage entre ce nombre aléatoire et la socket représentant la connexion avec l'émetteur du paquet. On aura donc un routage direct vers l'utilisateur lors de la  réception d'une réponse.

- Routage d'une réponse à l'extérieur du cluster :

Afin d'éviter une surcharge du réseau, tout en préservant l'anonymat du cluster émetteur d'une requête, nous avons décidé de regrouper les frontales par familles. Ainsi une frontale qui reçoit une requête interne (de la part d'un utilisateur), y ajoutera son nom de famille dans le champ prévu à cet effet. Ainsi, toute frontale recevant une réponse de la part d'un utilisateur de son cluster diffusera cette dernière à toutes les frontales appartenant à la famille dont le nom est présent dans la requête initiale.

## Discussions (A la fin, ouvert à tous !!!)

# Présentation bas niveau

## Initialisation des bases de données et lancement des processus

L'initialisation est basée, comme dit précédemment, sur une BD d'initialisation pré-remplie "à la main". Autrement dit, on initialise le réseau social en définissant les différents GSA possibles, les utilisateurs avec leurs GSA, Données, Politiques de partage, etc.

Cette BD d'initialisation est un fichier SQLite (initBD.sqlite). On utilise pour le remplir SQLiteManager, un plugin firefox permettant de créer et remplir une base de données facilement, avec des requêtes SQL, ou directement champ par champ, comme on peut le voir sur la capture d’écran ci-dessous.

Une fois cette BD pré-remplie, on va l'utiliser pour initialiser le système, à savoir créer les BDs de chaque utilisateurs, ainsi que celle des frontales, serveur central, etc (cf partie 1.2).

Pour cela, on utilise un code Java, qui fait appel à 2 librairies principales : Statement et RunQuery. La première permet de faire le lien entre les fichiers .sqlite (BDs) et le java, l'autre permet d'exécuter des requêtes SQLite sur ces BDs (pour les remplir, les modifier, créer de nouvelles tables, etc). Pour des raisons de simplicité et de visibilité, toutes ces requêtes sont stockées dans un tableau à la fin du code, dont voici les premières lignes : chaque case de ce tableau correspond à une requête.

public static final String[] QUERIES = {

"CREATE TABLE Cles (ID_Cle TEXT(500) PRIMARY KEY, Kpub TEXT,Kpriv TEXT)",//0

"insert into Cles Select ID_Cle, 'Kpub' ||ID_Cle, 'Kpriv' ||ID_Cle from Statuts UNION Select ID_Cle,'Kpub' ||ID_Cle, 'Kpriv' ||ID_Cle  from Groupes UNION Select ID_Cle, 'Kpub' ||ID_Cle, 'Kpriv' ||ID_Cle  from Affectations",//1

"ALTER TABLE Donnees ADD COLUMN RefBD INTEGER", //2

"UPDATE Donnees set RefBD = random()",//3

"ALTER TABLE Cred_Autorise ADD COLUMN ID_Cred INTEGER",//4

"UPDATE Cred_Autorise set ID_Cred = random()",//5

... }

Le code d'initialisation est divisé en plusieurs parties :

Tout d'abord, on complète la BD initiale, notamment avec les clés asymétriques correspondantes aux GSA (Kpub, Kpriv), et les clés symétriques de Type (Ksec) de chaque utilisateur. On utilise pour cela des classes implémentant les algorithmes RSA (asymétrique) et AES (symétrique) en Java.

L'architecture du code est la suivante :

Connection con1=DBManager.OpenCreateDB(INIT_FILE);

Statement stmt1=DBManager.CreateStatement(con1);

// Création et remplissage de la table Cles

RunQuery(stmt1, QUERIES[0]); //Cree la table Cles avec ID_Cle, Kpub et Kpriv

RunQuery(stmt1, QUERIES[1]); //Remplit la table Cles (ID de Groupes/Statuts/Affectations)

RunQuery(stmt1, QUERIES[2]); //On rajoute une colonne refBD a Donnees		RunQuery(stmt1, QUERIES[3]); //On remplit refBD avec une valeur aleatoire dans la table Donnees

...

En d'autres termes, on se connecte à la BD avec un Statement, puis on appelle RunQuery avec une case du tableau précédent pour appliquer la requête SQL correspondante sur la BD.

Ensuite, on calcule les métadonnées de chaque utilisateur, que l'on met sous forme de liste. Une fois cette étape réalisée, on chiffre en même temps ces métadonnées, et les données de chaque utilisateur avec les clés symétriques Ksec correspondantes aux bons types. Pour ce faire, on fait encore une fois appel aux méthodes des classes AES.java et MyRSA.java.

Pour finir, on chiffre les clés Ksec avec les crédentials, à savoir les Kpub correspondantes aux politiques de partage de chaque type.

On obtient donc la BDinit suivante (avec en rouge ce qui a été complété) :

Une fois cette BD obtenue, on en fait une copie partielle (BD temporaire) qui est simplement utilisée pour résoudre des problèmes d'accès parallèle à des données dans une même BD avec SQLite.

On peut alors créer les différentes BDs utilisées dans notre réseau social.

On commence par créer les BDs Utilisateurs en piochant les bonnes informations (cf partie 1.2) dans la BD initiale. L'idée est simplement de faire une boucle sur les Logins pour que chaque utilisateur ait ses BDs. Le code a cette forme :

ResultSet rs = stmt4.executeQuery(QUERIES[33]); // On Récupère les logins

String login =null;

while (rs.next()==true ) { // On Boucle

login = rs.getString("Login");

Connection con2=DBManager.OpenCreateDB(PREFIX + "/" + login + "_SEC.sqlite");

Statement stmt2=DBManager.CreateStatement(con2);

RunQuery(stmt2, QUERIES[26]); //attache initDB

RunQuery(stmt2, QUERIES[31]); //Copie de la tables des cles

...

On procède de la même façon pour la seconde BD utilisateur, pour les BDs des frontales (en bouclant cette fois sur les frontales et non les logins...) et celle du Serveur Central.

Enfin, on créé rapidement une BD de lancement, qui sera utilisée par le bash pour lancer le réseau. On lui associe donc la liste des utilisateurs et des frontales.

Toutes les BDs sont donc crées à la fin de ce processus. Il ne reste plus qu'alors à lancer le bash pour initialiser le système.

Comme dit dans la partie 1.3, ce bash génère un shell lançant un Xterm pour chaque utilisateur, frontale et pour le serveur. Dans chaque Xterm, on exécute le code correspondant (user.jar, frontale.jar, server.jar avec le nom de l’utilisateur, de la frontale). Par exemple, pour les utilisateurs :

while (rs.next()==true ) {

login = rs.getString("Login");

if (rs.getInt("Icone") == 0)

ecrivain.println("xterm -fg green -bg black -e 'java -jar user.jar " + login + "' &");

else

ecrivain.println("xterm -iconic -fg green -bg black -e 'java -jar user.jar " + login + "' &");

}

## Interface graphique basique (Clément)

## Développement des applications utilisateur, frontale et serveur : architecture MVC (Korlan)

## Protection de la confidentialité des données : chiffrement et politiques de partages

- Génération des clés :

  - Génération des couples de clés asymétriques

On commence tout d’abord par générer les clés asymétriques pour chaque GSA, puis on les stocke en binaire dans la même table de la BD init (Cles).

Pour ce faire, on parcourt cette table « Cles » pré-remplie, en itérant sur les ID_Clé. On génère pour chacun le couple  (Kpub,Kpriv) en utilisant la bibliothèque java Security, et ce par :

- L’instanciation de la classe KeyPairGenerator de type RSA.

- La création de la paire de clé (de taille 1024) par l’appel de la fonction la plus importante : generateKeyPair sur l’objet instancié. Celle-ci est sous la forme :

public void generateKeyPair() {

try {

KeyPairGenerator keyPairGen = 								KeyPairGenerator.getInstance("RSA");

keyPairGen.initialize(KEY_SIZE, new SecureRandom());

KeyPair kp = keyPairGen.generateKeyPair();

publicKey = (RSAPublicKey)kp.getPublic();

privateKey = (RSAPrivateKey)kp.getPrivate();

}

catch (Exception e) {System.out.println(e);}

}

- La récupération des clés par les accesseurs getPublic et getPrivate.

Les clés sont ensuite stockées en binaire par le biais d’un PreparedStatement.

  - Génération des clés secrètes de types :

On génère les clés secrètes de types Ksec en parcourant la table Type_Utili et ce en itérant su l'id de la ligne.

Ainsi, pour chaque type de chaque utilisateur, on génère une clé secrète par l’appel de la fonction : generateKey sur une instance de la classe keyGen (cette fois de type AES). On procède au stockage de cette clé de la même manière que le stockage des clés asymétriques.

- Chiffrement symétrique (AES) des données avec Ksec :

- On récupère d'abord la clé secrète correspondant à chaque type de chaque utilisateur, dans la BD initiale.

- On récupère ensuite la valeur de la donnée associée au type, puis les métadonnées de l'utilisateur.

- On prépare le chiffrement par la création d’un objet de la classe AES avec la clé récupérée.

- On chiffre la donnée et les métadonnées par l’application de la méthode chiffrerMess définie dans la classe AES.java.

- On insère la valeur chiffrée dans la table Données, à coté de sa valeur en clair.

- Chiffrement asymétrique (RSA) des crédentials :

- Dans la table Types_Utili, on récupère la référence des crédentials ainsi que la clé secrète.

- On fait une boucle pour itérer le chiffrement de la clé secrète par les clés publiques associées aux références des crédentials.

- On stocke le résultat dans le champ E_Cred_Ksec de la table Types_utili.

## Anonymisation de l’émetteur d’une requête : Bruitage des crédentials utilisateur (Youssef et Ayoub (+Lisa ?))

## Anonymisation des cibles d’une requête : généralisation des requêtes et filtrage des résultats

2.6.1 Les enjeux

Comme cela a été présenté précédemment, les groupes, statut et affectation des utilisateurs font office de critères de recherche. Or, le contenu de la requête doit être bruité afin d’en préserver les cibles et d’en flouer le sens vis-à-vis d’attaquants potentiels. La solution qui se dessine ici va consister à élargir ces critères de recherche, de manière à dissimuler l’intention exacte de l’émetteur. On parlera alors de généralisation des requêtes.

Aussi, on peut entendre qu’un tel procédé appliqué à une requête donnée va également participer à assurer la non compromission de la localisation des personnes au sein des clusters. En effet, une réponse apportée à une requête large donnera moins d’informations (en termes de métadonnées) sur l’identité du destinataire, et donc moins de matière pour en déduire son emplacement.

Par exemple –et dans le cas où notre système de routage soit défaillant– si Alice veut obtenir des données de la part du directeur de l’INSA CVL, et que de tels paquets (requête et réponse) sont interceptés, on pourrait en déduire non seulement les intentions d’Alice, mais aussi la localisation (cluster) du récepteur (en l’occurrence le directeur de l’INSA CVL). Si on reformule la requête, en généralisant les valeurs des GSA qu’elle contient, ces déductions seront rendues beaucoup moins évidentes.

2.6.2 Représentation des GSA au sein du réseau

Afin de permettre une généralisation des requêtes, il convient de hiérarchiser respectivement les différents groupes, statuts et affectations contenus dans notre système. Pour cela, nous nous appuierons sur un modèle arborescent, dans lequel chaque nœud hérite des propriétés –à savoir les permissions accordées par les politiques de partage– de ses prédécesseurs. Cette vision aboutit sur l’implémentation de trois arbres n-aire : l’arbre des Groupes, l’arbre des Statuts et celui des Affectations, respectivement donnés en annexe de ce document. Aussi nous admettrons que ces arbres puissent être lus à n’importe quel point du réseau, mais que l’accès en écriture à ces structures soit proscrit (on rappelle que l’état du réseau social est supposé statique).

D’autre part, les nœuds contiennent une nomenclature particulière, sous forme d’une chaîne de caractères, formatée de la manière suivante :

- Une lettre identifie le niveau du nœud dans l’arbre

- Une suite de chiffres vient compléter la valeur du nœud, afin qu’il soit identifiable de manière unique

2.6.3 Principe de la généralisation

Il convient donc que chaque requête soit noyée dans du bruit, afin d’éviter que l’écoute du réseau ne donne divulgue d’informations parlantes à l’attaquant. Nous allons effectuer un prétraitement des requêtes qui consiste à remonter de un ou plusieurs niveaux hiérarchiques dans l’arborescence, et ce à chaque fois qu’un GSA apparaît en tant que critère de recherche. Cette fonctionnalité sera assurée par l’application locale de l’utilisateur qui effectue la recherche. On remarque d’emblée que la réalisation de ce procédé nécessite un accès aux arbres GSA, ceux-ci étant alors chargés en mémoire sur les stations locales.

Ainsi, une requête qui inclut une GSA de niveau i sera bruitée et reportée sur une GSA de niveau i-x, incluant ainsi implicitement tous les fils de cette dernière. Plus précisément, nous allons systématiquement remonter au nœud situé au niveau « B » (donc où h = 2) dont hérite le nœud courant, sauf si le nœud courant est lui-même à un niveau supérieur.

Afin d’assurer la cohérence de ce modèle, ce sont ces mêmes niveaux qui apparaitront en clair dans les diverses bases de données pour signifier quels sont les GSA du propriétaire d’une donnée. Cela nous permet à la fois de traiter simplement les requêtes, sur la base de ces GSA dits généralisés et, d’autre part, de préserver l’anonymat des utilisateurs alors mêmes que leurs GSA apparaissent non chiffrés.

2.6.3 Principe du filtrage

Lorsque l’application locale émettrice reçoit les réponses, elle doit être en mesure de restituer des résultats cohérents, en adéquation avec la requête initialement formulée par l’utilisateur. Pour ce faire, nous allons nous intéresser à deux prérequis.

D’une part, l’application locale se doit de garder en cache un objet auquel seront associés les niveaux de GSA réellement attendus. Cette implémentation se retrouve dans FilterModel. D’autre part, ceci implique que, lorsque la réponse à la requête est constituée du côté de la frontale du récepteur, les niveaux de GSA exacts du propriétaire de la donnée doivent être joints (sans quoi le filtrage du retour ne peut être opéré). Afin de garantir l’anonymat du propriétaire, ces données seront chiffrées avec la clé GSA qui a permis au demandeur de valider la politique de confidentialité.

## Anonymisation des clusters à l’origine d’une requête (ou d’une réponse ???)

Comme expliqué dans la partie Discussion, nous avons optimisé l'anonymisation en agissant sue les frontales, comme décrit ci-dessous.

Au niveau de l'implémentation de la fonctionnalité de routage, nous avons défini la frontale avec les attributs suivants :

- Un nom : utile pour permettre le calcul d'un identifiant unique pour chaque requête, comme mentionné dans la partie 1.5. (le calcul de l'identifiant d'une requête sera détaillé au niveau de l'explication de l'algorithme de routage présenté ci-dessous).

- Une famille : qui évitera la diffusion d'une réponse sur toutes les frontales.

- Une HashMap qui servira pour garder en mémoire le mappage des identifiants avec les sockets clients correspondantes, comme mentionné dans la partie 1.5.

- Deux interfaces une interne et l'autre externe au cluster.

On a donc un modèle du type :

public class FrontalModel {

private FrontalManager manager = null;

private String familly;

private String name;

private int internalPort;

private int externalPort;

private String ip;

private ServerManager internalserverManager = null;

private ServerManager externalserverManager = null;

private HashMap<Integer, Socket> frontalMap = new HashMap<Integer, Socket>();

private HashMap<String, ArrayList<Frontal>> frontalFamillyMap = new HashMap<String, ArrayList<Frontal>>();

private ArrayList<User> userList = new ArrayList<User>();

public FrontalManager getManager() {

return manager;

}

Passons maintenant à l'explication de l'algorithme de routage :

Lorsque la frontale reçoit un paquet, il y a quatre options possibles, en fonction du type du paquet et de l'interface sur laquelle il arrive :

- Un paquet de type « GET » arrive sur l'interface interne ; il s'agit alors d'une requête venant d'un utilisateur du cluster. Dans ce cas, la frontale :

  - Tire un nombre aléatoire.

  - S'assure que ce nombre n'est pas présent sur son HashMap.

  - Ajoute le mappage entre ce nombre et la socket qui représente la connexion avec l'utilisateur dans son HashMap.

  - Calcule l'identifiant de cette requête qui sera égale à l'empreinte de son nom concaténée avec le nombre aléatoire qu'elle vient de tirer. Ceci assurera l'unicité de cet identifiant dans le cas où deux frontales différentes tirent le même nombre.

  - Remplit ensuite le champ du paquet relatif au nom de la famille de la frontale émettrice (avec son nom de famille).

  - Envoie le paquet au serveur central, qui diffusera ensuite ce paquet sur toutes les frontales du réseau.

- Un paquet de type « GET » arrive sur l'interface externe ; il s'agit d'une requête venant d'un autre cluster. Dans ce cas, la frontale :

    - Diffuse la requête sur tous ses utilisateurs.

- Un paquet de type « POST » arrive sur l' interface interne ; il s'agit d'une réponse d'un utilisateur du cluster. Dans ce cas, la frontale :

- Récupère le nom de la famille émettrice.

- Envoie le paquet à toutes les frontales de cette famille.

- Un paquet de type « POST » arrive sur son interface externe ; il s'agit alors d'une réponse venant d'un autre cluster possiblement adressée à un utilisateur de son cluster. Dans ce cas, la frontale :

  - Récupère l'identifiant du paquet.

  - Pour chaque entrée présente sur son HashMap :

(b.a) Calcule un hash de son nom concaténé avec la clé de cette entrée.

(b.b) Compare la valeur qu'elle vient d'obtenir avec l'identifiant du paquet.

(b.c) Envoie le paquet sur la socket correspondante en cas d'égalité.

# Déroulement du projet et contributions personnelles

## Répartition des tâches

## Contributions et bilan personnel (TOUT LE MONDE !!!!!!!!!)

### AUBRY Lisa

Le tableau suivant reprend la quasi-globalité de mon travail durant ce projet, en termes d’implémentation. À cela vient s’ajouter la réalisation de rapports destinés à l’ensemble de l’équipe de travail, en vue d’exposer et de justifier les différentes solutions adoptées, et que celles-ci soient comprises de tous. Aussi, quelques modifications ont été apportées à la base de données initiale afin que nos solutions d’authentification des utilisateurs par clés asymétriques et de généralisation des requêtes puissent être intégrées au mieux.

### ALLALI Yahya

### BOUGANIM Taïna

### COLAS Korlan,

### DELBAR Clément

### FRANCO MATOS Alba

### HUBERT Nathan

### MUSTAPHA Mohamed Ayoub

### RIFI Youssef

### ZAHRA MOUNAJI Fatima,

### ZHOU Gaopeng

# Conclusion

# Annexes

## Attaques possibles et vulnérabilités

## Instructions (A SUPPRIMER)

- Présentation haut niveau de la solution (avec des pointeurs vers le bas niveau)

  - Expliquer vos choix

  - En discuter l'aspect optimal, la scalabilité et la disponibilité des ressources qu'elle offre. Si des compromis (e.g., dispo/maîtrise des données) ont été fait, les discuter.

  - En justifier l'aspect "sécurité": vis à vis des 5 exigences de sécurité imposées par le sujet et des angles d'attaques identifiés.

    - Si des hypothèses ont été faites, les exposer (e.g., "les credentials sont validés", "à l'initialisation, il existe au moins N frontales"...)

    - Si des exigences ne sont pas respectées, les identifier.

    - On pourra présenter des attaques rendues inefficaces/impossibles du fait de votre solution

    - On pourra présenter des failles/attaques rendues possibles par la solution (limite de la solution) de façon annexe au document, ses vulnérabilité par rapport aux 5 exigences de sécurité. Ces vulnérabilités potentielles ne seront pas communiquées aux attaquants.

- Présentation "bas niveau" de la solution

  - Présentation des fonctionnalités

  - Présentation des protocoles/algos

  - Faire le lien avec les choix expliqués précédemment.

- Déroulement du projet et contributions personnelles

  - Décrire les objectifs, la répartition des tâches...

  - Décrire les accomplissements et contributions précises de chaque membre du projet (contributions au code, au document, à la réflexion, …)

  - Bilan sur le déroulement du projet (qu'en avez vous retenu, comment estimez vous votre proposition...). Inutile ici de faire du remplissage; allez à l'essentiel. Un bilan collectif est possible, un bilan personnel par membre du groupe serait apprécié.

Soutenance orale:

Il s'agira d'effectuer une démonstration permettant de présenter votre solution (de manière visuelle et didactique): en présenter les fonctionnalités, et justifier de sa pertinence au regard du sujet et de ses exigences. Pour rappel une démo se doit d'être visuelle, préparée et ne doit se perdre dans des détails techniques d'implémentation (le rapport et là pour ça).

Évaluation de la phase 1:

Les critères (quasiment) classés par ordre d'importance:

-Encore une fois, nous attendons avant tout une solution fonctionnelle.

-Contributions personnelles

-Réponse aux exigences du sujet

Puis tous le reste: faculté de justifier la satisfaction des exigences, optimalité, scalabilité, facilité de prise en main, facilité de configuration de l'état initial, qualité du rapport et de la démo,...